山东经贸职业学院老干部活动中心及图书馆档案室装修改造项目竞争性谈判文件

山东经贸职业学院老干部活动中心及图书馆档案室装修改造项目以竞争性谈判方式进行采购，诚邀符合条件的供应商参加，现就有关事项说明如下：

一、项目基本信息：

项目名称：山东经贸职业学院老干部活动中心及图书馆档案室装修改造项目

项目编号：2025ZB-021

采购方式：竞争性谈判

预算金额：12318.00元

采购需求：详见本采购文件第三部分。

二、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.通过信用中国、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.本项目不接受联合体投标。

三、采购需求

（一）采购项目概况

为满足实际使用需求，拟对老干部活动中心（实训楼一楼北侧）和图书馆320 房间档案室实施设施改造，具体内容如下：

1.老干部活动中心改造（实训楼一楼北侧）：根据场地功能需求，需安装隔断门 1 处、更换房间门 1 处，并完成门牌字体安装等工作。

2.图书馆楼320 房间改造：拟将该房间改造为档案库房，为保障档案安全，需安装防盗门窗等安防设施。

（二）需实现的功能或者目标

1.加装防盗窗、更换防盗门可避免因外部侵入、设施老化引发的档案损坏、丢失等风险，保障档案室及内部档案的安全。

2.加装窗帘可精准调节档案室的光线条件，满足档案长期安全存储的环境要求。

3.更换房间木门，与整体装修风格统一，提升美观；新增肯德基门，有效进行空间分隔，增加房间通透性；重新装饰室外雨棚，门牌字体，与原建筑风格协调，改善外观。

（三）需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2023、《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022标准要求。

（四）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

详见附件9：工程量清单。

1.防盗窗技术规格：材质要求：304#不锈钢GB13296-2007 ，边框方管尺寸为：25mm*25mm，圆管尺寸为：Ф20mm，壁厚均1mm，隔断间距≦12cm。窗户尺寸：宽178cm，高270cm。

2.窗帘技术规格：罗马杆：Φ25mm电泳铝合金杆，厚度1.8mm；扣环，塑料扣环；折：1.5倍折；窗户尺寸：178*270cm。

3.防盗门技术规格：门扇面板为钢板厚≥0.8mm门扇厚度4cm，外层喷塑处理。涂层光滑平整，焊点分布均匀且打磨平整。门扇内部填充无毒无害防火材料，制作工艺和质量符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022要求。原防盗门尺寸外框：宽104cm，高254cm；门扇尺寸：宽88cm，高206cm。（含旧门拆除及新门安装，原门拆除后门框需修复并垃圾外运）

4.拆除原有木门并更换新门及新增肯德基门，需与原有未改造部分有效对接，外观与原建筑风格协调。安全防护措施到位，拆除、外运、加装时保护原建筑，避免结构损坏。

5.木门洞口尺寸1000×2100mm，实木烤漆门带套，平开门，五金配件齐全，需具备一定隔音、防潮性能，五金件耐用易操作。肯德基门洞口尺寸2900×3000mm，带上亮、肯德基门专用型材，型材厚度为2.0以上，玻璃为8毫米3C钢化玻璃，样式颜色由甲方指定，含成品门、五金件及装饰，需抗风性强、推拉灵活，内外双面开启。

6.雨棚铝塑板墙面需表面平整干燥，板缝、阴阳角处理规范，耐候胶密封严实；天棚涂料喷涂均匀，无漏喷、流挂。彩色不锈钢字样根据甲方需求定制。铝塑板需耐候、抗腐蚀，耐候胶密封性能良好；涂料需耐室外环境，不易褪色、脱落。

7.供应商需实地踏勘现场，结合现场实际情况制定科学合理的施工方案，并针对性采取适配措施。报价需符合项目实际需求，做到合理合规；合同约定范围内的施工内容，不得额外增加预算。

（五）项目交付或者实施的时间和地点。

交付时间：2025年10月25日前。

实施地点：山东经贸职业学院.

（六）需满足的服务标准、期限、效率等要求。

工期10天，2025年10月25日前竣工并具备验收条件，甲、乙双方组织联合验收。质保期1年，质保期内出现质量问题，乙方须24小时内到达现场进行整改或维修，费用由乙方承担。

（七）验收标准。

需满足学院要求，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2023、《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022规定的相关技术标准。

（八）其他技术、服务等要求。

需结合现场实际情况以甲方要求为准，做到工完场清。

（九）付款方式

工程竣工，验收合格，付至合同额的100%。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

四、供应商须知

1.本项目不统一组织踏勘现场。

踏勘现场联系电话：0536-2600126 李老师

2.本项目为资格后审，资格审查材料包含：

①具有独立承担民事责任能力的凭证（如营业执照等）；

②安全生产许可证；

③本采购文件附件3、4、5、6、7相关材料。

供应商须将上述材料提供原件或复印件加盖公章，制作在响应文件中，并在响应文件递交截止时间前递交。响应文件正本一份，副本三份，正副本不一致的，以正本为准。漏项或者提交的资料不合格的视为资格审查不通过，将按无效报价处理。

3.本项目无谈判保证金。

4.本项目不收取履约保证金。

5.评审办法

本次谈判采用二轮报价（最后报价），供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，最后（第二轮）报价将在采购现场报价，供应商的最后报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最后报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

在谈判过程中，供应商递交的澄清文件或最后报价文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

若两家及以上供应商最后报价（有效评审值）相同且为最低报价时，由谈判小组根据其响应文件各项内容综合考虑进行投票，得票较多的最低报价的供应商为成交供应商。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、采购合同、相关服务、质量保证、与采购人配合等内容。

五、采购议程安排：

1.报名

（1）时间：2025年10月13日至2025年10月15日，工作日上午8:00至下午17：00（北京时间）。

（2）报名方式：供应商将单位名称、项目联系人、联系电话、邮箱、有效的营业执照扫描件发送至2829157421@qq.com（邮件名称命名为：山东经贸职业学院老干部活动中心及图书馆档案室装修改造项目-“供应商单位名称”）。注：本项目为资格后审，资料接收不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审为准。

2.响应文件提交

提交时间：2025年10月17日上午8:30-9:00（北京时间）。请供应商与2025年10月16日下午17时前关注“山东经贸职业学院”微信公众号“微校园”-“访客登录”报备入校人员。

截止时间：2025年10月17日上午9:00（北京时间）。

地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

3.开启

开启时间：2025年10月17日上午9:00（北京时间）。

开启地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

4.公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、联系方式

采购人名称：山东经贸职业学院

地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号

联系电话：0536-2600159 王老师 袁老师 徐老师

响应文件格式

山东经贸职业学院老干部活动中心及图书馆档案室装修改造项目

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

供应商：                              （公章）

法定代表人或其授权代表：            （签字或盖章）

日    期：    年    月    日

附件1：

报价函

山东经贸职业学院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件2：

报价一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |
| 承诺工期 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 免费质保期 |  |
| 安全承诺 |  |

供应商：           （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件3：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、我方在参加              （项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：

- 重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令

停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商        、组织机构代码证或统一社会信用代码            ；②法定代表人             、身份证号码                  ；③项目负责人              、身份证号码             ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件4：

采购诚信承诺书

（采购人）  ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取成交。

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件5：

符合《政府采购法》第22条规定的承诺书

（采购人名称）：

根据  （项目名称）   采购文件的要求，我方在参与谈判前已详细阅读采购文件，我方并作出以下承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和主业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商：                          （单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件6：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

附件7：

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

附件8：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：           （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件9：

工程量清单

| 施工地点 | 序号 | 项目名称 | 施工要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆320 房间档案室 | 1 | 防盗窗加装 | 材质要求：304#不锈钢GB13296-2007 ，边框方管尺寸为：25mm*25mm，圆管尺寸为：Ф20mm，壁厚均1mm，隔断间距≦12cm。尺寸：宽178cm，高270cm | m2 | 5 |  |  |
|  | 2 | 窗帘加装 | 罗马杆：Φ25mm电泳铝合金杆，厚度1.8mm；扣环，塑料扣环；折：1.5倍折; 窗户尺寸：178*270cm | m | 2 |  |  |
|  | 3 | 更换防盗门 | 门扇面板为钢板厚≥0.8mm门扇厚度4cm，外层喷塑处理。涂层光滑平整，焊点分布均匀且打磨平整。门扇内部填充无毒无害防火材料，制作工艺和质量符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022要求。（含旧门拆除及新门安装，原门拆除后门框修复并垃圾外运） 原防盗门尺寸外框：宽104cm，高254cm；门扇尺寸：宽88cm，高206cm | m2 | 2.8 |  |  |
| 老干部活动中心（实训楼一楼北侧） | 4 | 木门拆除 | 1.拆除原有木门 2.垃圾清理外运，运距综合考虑 | m2 | 2.1 |  |  |
|  | 5 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 2.门类型:实木烤漆带套。样式、颜色由甲方指定 3.开启方式:平开门 4.五金配件等齐全 | m2 | 2.1 |  |  |
|  | 6 | 肯德基门 | 1.肯德基门（带上亮），肯德基门专用型材，型材厚度为2.0以上，玻璃为8毫米3C钢化玻璃 2.样式、颜色由甲方指定 3.包含成品门、五金件及其他装饰等全部工作内容 | m2 | 8.7 |  |  |
|  | 7 | 墙、柱面装饰板 | 1.清理外墙墙面,修补孔洞,裂缝,保证表面平整干燥 2.膨胀螺栓固定50X30铝合金龙骨,龙骨连接件为铝合金,螺栓为不锈钢 3.4厚单面铝塑板,用配套胶粘结剂粘贴 4.处理板缝,阴阳角,打耐候胶密封 5.部位：雨蓬 | m2 | 11.16 |  |  |
|  | 8 | 天棚喷刷涂料 | 1.室外外露部分需要清除原有面层 2.刮腻子,抹平 3.喷涂底.中.面涂料 4.部位：雨蓬外顶棚 | m2 | 6.2 |  |  |
|  | 9 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷涂底.中.面涂料 2.部位：雨蓬内顶棚 | m2 | 28 |  |  |
|  | 10 | 美术字 | 1.不锈钢镀金字，详见图纸 2.学院标志，详见图纸 | 项 | 1 |  |  |
|  | 11 | 管道包封 | 1.排水管用隔音棉包裹 2.PVC板包管道 3.共3处，尺寸根据现场确定 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件10：

拟配备项目小组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 执业/从业资格 | 专业 | 证书编号 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：1、后附人员的资格证书、职称证书、学历证书等的复印件

# 2、项目负责人请在备注栏中注明。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年      月   日

附件:11：

项目负责人及主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目年限 |  |  |  |  |
| 在本项目中任职 |  |  |  |  |  |  | 毕业学校及专业 |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  |  | 完成期限 |  |  | 在该项目中任职 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称证明复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目负责人及小组成员均需分别填写。

附件12：

合同条款

山东经贸职业学院（甲方）所需          (项目名称)在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组确定       （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性谈判文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文本构成

1、本合同条款；

2、成交通知书；

3、乙方的响应文件；

4、乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺；

5、采购文件；

6、本合同附件。

二、合同的范围和条件

根据采购人施工现场要求完成全部内容。

三、工程内容

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币      元，大写：       。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

甲方支付

六、工程款支付

七、工期、施工地点

l、工期：2025年    月    日前施工完毕，并具备验收条件。

2、如遇下列情况，工期可顺延：

(1)未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工。

(2)因人力不可抗拒的因素而延误工期。

3、施工地点：山东经贸职业学院，具体地点甲方指定。

八、免费质保期

九、施工准备

1、甲方责任：

1.1协助乙方解决施工现场所需的水、电。

1.2监督乙方施工状况，对达不到施工质量的情况，有权要求其返工，乙方承担所有费用，工期不予顺延。

2、乙方责任：

2.1 严格按照相关文件要求进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

2.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照投标文件要求及业主要求进行施工，做好各项质量检测记录。

2.3 遵守有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的设备、管线等不受损坏，做好现场垃圾清运、现场保卫等工作。

2.4 施工中未经甲方同意，不得随意拆除原有设备、管线。

2.5工程施工完毕未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.6乙方应当具备国家规定的施工资质，相关人员应当具备国家规定的从业资格。乙方须向甲方提供企业资质证书及施工人员的从业资格证书复印件。

2.7 乙方按相关技术要求安全施工。如在施工过程中因乙方原因出现任何伤（死）亡事故，所有法律责任和经济责任均由乙方负责，对此甲方不承担任何责任。

2.8 乙方应自行储备足够的资金，确保按时支付劳动者报酬，并将工资发放情况及时通知甲方。由于乙方未及时支付劳动者工资及材料货款而引起的上访等不良后果，由乙方负责承担所造成的一切损失，乙方的该项责任与义务是独立的，与工程款的支付时间及进度无任何关联。

十、验收

按照国家相关质量要求及环保标准进行验收。

十一、违约

（一）违约责任

1、甲方的违约责任

甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任而使施工延期的，合同工期顺延。

2、乙方的违约责任

乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格，应当承担违约责任，每逾期一天按合同总价款千分之五向甲方支付违约金；工程质量达不到规范要求的，甲方有权要求重新施工，其费用由乙方承担，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

3、违约处理

甲、乙双方若一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出中止或解除合同，违约方承担相应的责任。

十二、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，可由双方协商解决。

十四、争议

凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，协商不成合同双方一致同意提请潍坊仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十五、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。

甲    方：山东经贸职业学院            乙    方：

单位名称(公章)：                         单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）            法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                           电    话：

签订日期：                       签订日期：

附件13：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 响应文件 部分 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）